JES2 SPOOL no z/OS 3.1

Operação, Housekeeping, Diagnóstico e Monitoramento

Laboratório z/OS 3.1 emulado • VS01 • 14/08/2026

Este documento registra o procedimento que colocou o DE34/JSPVS2 em produção como segundo volume JES2 SPOOL e transforma o incidente em um procedimento operacional repetível.

# Estado final

| Recurso | Estado | Observação |
| --- | --- | --- |
| JSPVS1 / DE2D | ACTIVE | ≈ 90% antes/after; volume original |
| JSPVS2 / DE34 | ACTIVE | 0% no momento da expansão |
| Total JES2 SPOOL | 88.3164% | 2 volumes ativos |
| TGSPACE FREE | 2007 TGs | após a expansão |

# Procedimento executivo que funcionou

Confirmar DE34 online e operacional.

Confirmar que JSPVS2 possui VTOC e pode ser usado.

Configurar DSNMASK=VSPROV.VS01.HASPACE*.

Adicionar exceção de STORCLAS para VSPROV.VS01.HASPACE2.

Validar e traduzir a ACS STORCLAS.

Ativar o SCDS.

Alocar VSPROV.VS01.HASPACE2 em JSPVS2.

Iniciar o spool com $S SPL(JSPVS2),DSNAME=VSPROV.VS01.HASPACE2.

Confirmar $HASP630 ACTIVE e $HASP055 Resource shortage of TGS relieved.

# Comandos essenciais de monitoramento

| Comando | Uso |
| --- | --- |
| $D SPOOL | Visão geral dos volumes e utilização. |
| $D SPOOL,ALL | Todos os volumes com status e percentual. |
| $D LIMITS(SPOOL),LONG | Top 10 consumidores de TG e taxa de alocação. |
| $D LIMITS(SPOOL),MASVIEW | Visão MAS-wide dos principais consumidores. |
| $D JQ,SPOOL=(V=JSPVS1,PERCENT>1) | Jobs usando >1% do spool em JSPVS1. |
| $D J1234,LONG | Detalha volumes/TGs de um job específico. |

# Housekeeping: princípio operacional

Não trate “spool alto” como sinônimo de “um dataset enorme”. O primeiro passo é identificar quem está consumindo Track Groups. JOBs, Started Tasks e TSUs podem manter SYSOUT e outros dados JES2. Arquivos de log em DASD ou z/OS UNIX só entram nessa análise quando sua saída é encaminhada para SYSOUT/JES.

A sequência recomendada é: medir -> localizar consumidor -> entender causa -> purgar somente o que é descartável -> medir novamente -> investigar crescimento contínuo -> somente então expandir spool.

Output held/KEEP/LEAVE é um alvo clássico de housekeeping. A IBM destaca que output retido sem necessidade pode desperdiçar spool e JQEs.

Como ação de limpeza, use filtros de idade e reveja primeiro um conjunto pequeno. Exemplo de purge de output antigo:

$POJ,AGE>20

A idade e a política de retenção devem ser definidas pelo laboratório. Não purgue indiscriminadamente STCs ou o spool inteiro.

# Housekeeping por camadas

## 1. Output antigo

Revisar WRITE/HOLD/KEEP/LEAVE e eliminar somente o que não precisa ser mantido.

## 2. STC crescendo

Identificar STC no top de consumidores e investigar sua saída SYSOUT antes de simplesmente purgar.

## 3. Job ativo consumindo TG

Verificar TGS e taxa; procurar loops, dumps, SYSOUT volumoso ou comportamento anormal.

## 4. Expansão de spool

Usar outro volume somente quando a capacidade adicional for realmente necessária ou a correção da causa demandar tempo.

# Checklist de emergência

$D SPOOL

$D LIMITS(SPOOL),LONG

$D JQ,SPOOL=(V=JSPVS1,PERCENT>1)

Identificar JOB/STC/TSU responsável

$D Jxxxx,LONG

Revisar output retido e antigo

Purgar somente o que for descartável

Repetir $D SPOOL e $D LIMITS(SPOOL),LONG

Se continuar crescendo, investigar a origem da geração de SYSOUT/spool

# O que não fazer

Não apagar/scratchar HASPACE ou HASPACE2 enquanto o JES2 estiver usando esses datasets.

Não inicializar o DASD com ICKDSF INIT para resolver ocupação normal de spool.

Não purgar um STC estrutural apenas para reduzir percentual.

Não usar $P SPOOL,JSPVS1,CANCEL como housekeeping rotineiro; isso é uma operação de drain/delete do volume e pode impactar jobs com espaço em outros volumes.

# Referências IBM

JES2 $S SPOOL - Start a spool volume — https://www.ibm.com/docs/en/zos/3.1.0?topic=section-s-spool-start-spool-volume

JES2 $D SPOOL - Display the status of spool volumes — https://www.ibm.com/docs/en/zos/3.1.0?topic=section-d-spool-display-status-spool-volumes

JES2 $D LIMITS - Display resource limits — https://www.ibm.com/docs/en/zos/3.1.0?topic=section-d-limitsnnnnn-display-resource-limits

JES2 $D Job - Display information about specified jobs — https://www.ibm.com/docs/en/zos/3.1.0?topic=section-d-job-display-information-about-specified-jobs

JES2 $P O Job - Purge a job's output — https://www.ibm.com/docs/en/zos/3.1.0?topic=section-p-o-job-purge-jobs-output

JES2 $P Job - Purge a job — https://www.ibm.com/docs/en/zos/3.1.0?topic=section-p-job-purge-job

JES2 $P SPOOL - Drain a spool volume — https://www.ibm.com/docs/en/zos/3.1.0?topic=section-p-spool-drain-spool-volume

JES2 resource limit management — https://www.ibm.com/docs/en/zos/3.1.0?topic=guide-jes2-resource-limit-management

PFA_JES_SPOOL_USAGE — https://www.ibm.com/docs/en/zos/3.1.0?topic=checks-pfa-jes-spool-usage